|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beneficiar:; INSPECTORATUL SCOLAR JUDET MEHEDINTI. Executant:. Proiectant:; BI-ARH MUGUR MANTA. Obiectivul:; INSPECTORATUL SCOLAR JUDET MEHEDINTI. Obiectul:; 0001. AMENAJARE GRUP SANITAR PENTRU PERSOANE CU HANDICAP LOCOMOTOR. Stadiul fizic:; 0001.1. AMENAJARE GRUP PENTRU PERSOANE CU HANDICAP LOCOMOTOR. |  |  |  |
|  | # Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari. |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 1; RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor din lemn . 2 bucati = 3.57 mp; mp; 3.57. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 2; RPCO23C1 - Montarea usilor interioare simple, confectionate din profile PVC, pe toc. 2 bucati = 4.2 mp; mp; 4.20. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 3; RPCXG06C - Demolarea peretilor din zidarie caramida plina, gvp, blocuri ceramice, beton, bca exclusiv curatarea caramizii. 9.30mp x 0.20m = 1.86 mc; mc; 1.86. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 4; RPCT29A1 - Desfacerea placajelor, din faianta, gresie si ceramice. - gresie = 10 mp - faianta = 16 mp; mp; 26.00. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 5; CD04F1 - Zidarie din caramida presata arsa executata cu caramizi calitatea 1 si armatura din otel beton OB 37 D=6 mm la fiecare trei rinduri de caramizi, in ziduri cu o grosime de 7,5 cm; mc; 1.35. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 5.1; 2101169 - Mortar de zidarie M 25 s 1030; mc; 0.16.. 6; RPCJ08A1 - Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate, la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca M 10-T, pentru grund si stratul vizibil; mp; 15.00. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | Deviz "0001.1." - Formular F3; Pagina 1 din; 4. |  |  |

|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 7; RPCJ36A1 - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la pereti si tavane; mp; 14.00. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 8; RPCXR02B - Zugraveli interioare superioare vopsitorii lavabile cu vinarom in doua straturi; mp; 14.00. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 9; CI06E1 - Placaj din faianta la pereti si stilpi placi l) de aceeasi culoare si acelasi format, fixau- cu pasta adeziva pe baza de aracet CPMB ;; mp; 19.00. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 9.1; 2400255 - Faianta mapisa 23.5x35.5 cm. granito-v; mp; 19.95.. 10; CG11A1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu; mp; 10.00. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 10.1; 2419332 - Placa gresie mapisa 33.3x33.3 latina-ve; mp; 10.30.. 11; IC04A1-asim - Deviat coloana de incalzire; m; 7.00. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 12; EB03A1-asim - Modificare traseu retea electrica de iluminat; m; 7.00. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 12.1; 4826880 - Conductor fy 1x 1,5 s 6865; m; 49.98.. 13; RPSXC09 - Diverse lucrari de instalatii: demontare vas wc, bideu, pisoar faianta portelan sau fonta inclusiv rezervor teava spalare si busonare; buc; 1.00. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 14; RPSXC07 - Diverse lucrari de instalatii: demontare lavoar, chiuveta, spalator, pentru desfiintare inclusiv busonare conducta alimentare; buc; 2.00. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | Deviz "0001.1." - Formular F3; Pagina 2 din; 4. |  |  |

|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 15; CMj30F24A-asim - Montare vas WC pentru persoane cu handicap locomotor, bare pentru sprijin si dus flexibil.; buc; 1.01. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 15; 7500001 - Vas WC pentru persoane cu handicap locomotor; buc; 1.00.. 15; 7500002 - Capac vas WC pentru persoane cu handicap locomotor; buc; 1.00.. 15; 7500003 - Sistem bara fixa pentru sprijin; buc; 1.00.. 15; 7500004 - Sistem bara mobila pentru sprijin; buc; 1.00.. 15; 7500005 - Dus flexibil inclusiv elemente de racord; buc; 1.00.. 16; CMj30F15G-asim - Obiecte sanitare si armaturi Montat chiuveta fonta efectuarea probe - chiuveta + oglinda mobilai; buc; 1.00. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 16; 7500006 - Chiuveta + oglinda mobila pentru persoane cu handicap locomotor; set; 1.00.. 17; CB41A1-asim - Sustineri din elemente de schela metalica, tubulara pentru interior, cu inaltimea sustinerilor pana la 3 m inclusiv - schela de interior pentru lucrari de finisaje.; mp; 6.00. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 18; TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 20m; tona; 2.50. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 19; TRA01A06 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 6 km.; tona; 6.00. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | TOTAL 1 (Cheltuieli directe). Greutate Materiale (tone); Ore Manopera; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL.. Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. Alte cheltuieli directe. CAS. CASS. Somaj. Fond de risc. Fond de garantare. Concedii si indemnizatii. |  |
|  | Deviz "0001.1." - Formular F3; Pagina 3 din; 4. |  |  |

|  | Antet stanga; eDevize. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. T2 = T1 + Alte cheltuieli directe. Cheltuieli indirecte. Cheltuieli indirecte. T3 = T2 + Cheltuieli indirecte. Beneficiu. Profit. T4 = T3 + Beneficiu. TOTAL GENERAL (fara TVA).. TVA (20.00%). TOTAL GENERAL (inclusiv TVA).. |  |
|  | INTOCMIT,. |  |  |
|  | Deviz "0001.1." - Formular F3; Pagina 4 din; 4. |  |  |